РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЛАПОВО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 002685370 2025 08233 001 000 060 107 04 078

Датум: 20. јун 2025. године

Лапово,

Његошева број 18

На основу члана 35. став 8. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС''бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и члана 37. став 1. тачка 5. Статута Општине Лапово (“Службени гласник Општине Лапово”, број 2/19), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове Скупштине Општине Лапово, бр. 002095067 2024 08233 004 006 350 136 од 15.05.2025. године, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 20. јун 2025. године, донела је

План детаљне регулације „Синофарм – део Радне зоне 3 у Лапову“

ОПШТИ ДЕО

А. УВОД

А.1. Повод за израду плана

Изради Плана детаљне регулације “Синофарм - део радне зоне 3 у Лапову” се приступило на основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације “Синофарм - део радне зоне 3 у Лапову”, која је објављена у “Службеном гласнику општине Лапово”, број 7/24 (у даљем тексту: План).

Повод за израду Плана је потреба да се активира простор за грађење нових производних и пословних објеката, утврђивањем правила уређења и правила грађења, чиме ће се омогућити плански основ за издавање одговарајућих дозвола.

А.2. Правни и плански основ

А.2.1. Правни основ

Правни основ за израду Плана чине:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 5/21 и 62/23);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације “Синофарм - део радне зоне 3 у Лапову”, која је објављена у “Службеном гласнику општине Лапово”, број 7/24.

А.2.2. Плански основ

Плански основ за израду Плана је План генералне регулације грађевинског подручја општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово”, број 5/15, 5/17 и 7/24).

Плански документи ширег подручја, од значаја за израду овог Плана, су:

- Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа (“Службени гласник Републике Србије”, број 39/14);

- Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш („Службени гласник РС“, број 69/03) и Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш („Службени гласник РС“, број 121/14).

Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја општине Лапово

(“Службени гласник општине Лапово”, број 5/15, 5/17 и 7/24)

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја општине Лапово  (“Службени гласник општине Лапово”, број 5/15, 5/17 и 7/24) предметно подручје припада просторној целини Привређивање, урбанистичкој зони II.3. Радна зона 3.

Извод из одељка 2.3. Основна намена у обухвату Плана и биланс површина - Специфичност Лапова је целина намењена за привређивање, која се разрађује у овом планском документу, на основу смерница из Просторног плана општине Лапово, а била је утврђена и у претходном урбанистичком плану – Генералном плану “Лапово 2020”. Проистекла је из потребе да се обезбеде одговарајући просторни услови за развој производно-пословних делатности, због одличног геостратешког положаја Лапова. Такође, због природних потенцијала (значајне количине термоминералних вода), потребно је обезбедити и развој туристичко-спортско-рекреативних садржаја, односно обезбедити просторне услове и за развој туризма.

Извод из одељка 2.4.2. Грађевинско земљиште осталих намена, Привређивање / радне зоне - Развој пословно-производних делатности је организован у четири зоне. Концепт организације ових делатности условљен је постојећим стањем и формираним радним зонама поред аутопута Е-75, смерницама из Просторног плана општине Лапово али и потребом да се обезбеде нове површине за развој пословно-производних делатности, у циљу стварања просторних предуслова за бржи развој и привлачење потенцијалних инвеститора.

Радна зона III обухвата простор северно од радне зоне II, западно у односу на коридор аутопута Е-75 и представља неизграђено земљиште намењено за развој широког спектра пословно-производних делатности.

Извод из одељка 3.2. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру, Друмски саобраћај , Аутопут Е-75, државни пут IБ реда број 27. (М-4) и државни пут IБ реда број 24. (аутопут) – (М-1.11) - За коридор аутопута Е-75 примењује се Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, а коридори државних путева IБ реда број 27. (М-4) и IБ реда број 24. (аутопут) – (М-1.11) су одређени за даљу разраду – израду плана детаљне регулације.

Овим Планом, у складу са Законом о јавним путевима, утврђује се:

- заштитни појас, који износи:

  - за аутопут 40 m (од ивице земљишног појаса на спољну страну) са сваке стране аутопута, у коме се не дозвољава изградња објеката високоградње;

  - за државни пут IБ реда 20 m (од ивице земљишног појаса на спољну страну) са сваке стране државног пута, у коме се не дозвољава изградња објеката високоградње;

- појас контролисане изградње, који износи:

  - за аутопут 40 m (од ивице заштитног појаса на спољну страну) са сваке стране аутопута, у коме је забрањено отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа;

  - за државни пут IБ реда 20 m (од ивице заштитног појаса на спољну страну) са сваке стране државног пута,  у коме је забрањено отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.

Изградња паралелних, сервисних саобраћајница, поред коридора аутопута Е-75 се врши на растојању не ближем од 20 m од путне парцеле аутопута Е-75. Изузетно, на краћим деоницама, могуће је лоцирати сервисну саобраћајницу на ближем одстојању, уз услов да се обезбеди адекватна заштита аутопута Е-75.

За све предвиђене инсталације које се воде кроз земљишни појас државног пута (парцела пута), потребно је прибавити од ЈП „Путеви Србије“ услове и сагласности за израду пројектне документације, за изградњу и  постављање истих.

Извод из одељка 3.6. Посебна правила грађења на грађевинском земљишту, Привређивање (део Радне зоне 1, Радне зоне 3 и 4):

(усмеравајућа правила за израду плана детаљне регулације)

| Претежна (доминантна) намена: | привређивање/производња |  |
| --- | --- | --- |
| Пратећа и допунска намена: | садржаји/делатности које су са привређивањем компатибилни (комерцијални садржаји, спортски комплекси, пословно/привредни паркови, складиштење, пословно становање / пословни апартмани, станице за снабдевање горивом /интерне у оквиру комплекса или као самостални објекти/, станице за компримовани природни гас) |  |
| Намене које нису дозвољене: | становање и привредне делатности које потенцијално могу да изазову угрожавање животне средине (делатности за које постоји обавеза заштите од имисија нису дозвољене) |  |
| Типологија објеката: | слободностојећи |  |
| Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле: | минимална ширина фронта: | 50 m |
|  | минимална површина парцеле: | 5.000 m² |
|  | максимална површина парцеле: | 60 ha |
| Положај објекта у односу на границе парцеле: | минимално 5,0 m |  |
| Положај објекта у односу на објекте на истој или суседној парцели: | минимално 10,0 m, по правилу ½ висине вишег објекта |  |
| Минимални проценат незастртих, зелених површина на парцели: | 20% |  |
| Највећи дозвољени индекс заузетости земљишта: | 80% (заједно са објектима, платоима, саобраћајницама и паркинг простором) |  |
| Максимална спратност објекта: | привређивање/производња, П+0 (висина објекта у складу са технолошким потребама) |  |
|  | административни део и пратећи садржаји, до П+2 |  |
| Паркирање возила: | на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана |  |

А.3. Обухват Плана и грађевинског подручја

Границе су утврђене по границама постојећих катастарских парцела (када оне у целини припадају предметном подручју) и као линија преко постојеће катастарске парцеле (када она у целини не припада предметном подручју).

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела у текстуалном делу и подручја датог у графичким прилозима, као предмет овог Плана, важе границе утврђене у графичком прилогу број 1.- „Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја“.

Опис границе обухвата Плана

Границом Планa обухваћена је површина од 11,08 ha. Граница Плана је прецизирана и дефинисана у поступку израде нацрта Плана.

Граница Плана полази од тромеђе између к.п.бр. 4395/50, 4395/51 и 14518 (парцела аутопута) и иде јужно западном граничном линијом к.п.бр. 14518 (не обухватајући је), до тромеђе к.п.бр. 14518, 5510/1 и 5106/4. Од ове тачке граница обухвата иде на запад јужним граничним линијама редом к.п.бр. 5106/4, 5107/2 и 5107/1, обухватајући их, до тачке бр.1 на граничној линији између к.п.бр. 5107/ и 5108/1. Од тачке бр. 1 граница обухвата прати линију која је дефинисана тачкама од бр. 1 до бр. 44. Од тачке бр. 44 пресеца парцелу ул. Краља Александра Обреновића, односно к.п.бр. 5765/1 и к.п.бр. 5517, до тромеђе између к.п.бр. 5765/1, 7411/4 и 6269, а затим иде јужном граничном линијом к.п.бр. 5765/1, све до тромеђе к.п.бр. 5765/1, 6269 и 1666/1. Од ове тромеђе даље наставља ка западу и притом сече к.п.бр. 1666/1, до тачке бр. 45 на к.п.бр. 5161. Од тачке бр. 45 граница се креће ка северу пратећи линију која је дефинисана редом тачкама од бр. 45 до бр. 104. Од тачке бр. 104, граница иде ка истоку до тромеђе к.п.бр. 5098/4, 5098/3 и 1666/1. Од ове тромеђе, граница наставља ка истоку и при том пресеца к.п.бр. 1666/1 и 4396/1 (обухватајући њихове јужне делове), до тромеђе к.п.бр. 4396/1, 4395/12 и 4395/16. Од ове тромеђе, граница обухвата прати граничну линију између к.п.бр. 4395/12 и 4395/16 све до тачке бр. 105. Од тачке бр. 105 (која се налази на граничној линији између к.п.бр.4395/12 и 4395/48) граница прати линију дефинисаном тачкама од бр. 105 до бр. 111 (која се налази на граничној линији између к.п.бр.4395/12 и 4395/48), онда прати северне граничне линије к.п.бр. 4395/48 и 4395/47, до тачке бр. 112. Од тачке бр. 112 граница се креће ка југу пратећи линију која је дефинисана тачкама од бр. 112 до бр. 113, пресецајући при том редом к.п.бр. 4395/47 и 4395/50 (обухватајући њихове западне делове). Од ове тачке граница иде ка истоку пратећи граничну линију између к.п.бр. 4395/50 и 4395/51 до тромеђе к.п.бр. 4395/50, 4395/51 и 14518 (парцела аутопута), одакле је опис и почео.

У обухвату Плана се налазе следеће катастарске парцеле:

- целе кп.бр. 4395/3, 4395/4, 4395/5, 4395/6, 4395/13, 4395/18, 435/47, 4395/48, 4395/50, 4395/51, 5106/1, 5106/2, 5106/3, 5106/4, 5106/5, 5106/6, 5107/1, 5107/2, 5107/3, 5508/1, 5509/1, 5509/2, 5509/3 и 5160 и

- делови кп.бр. 1666/1, 4395/12, 4396/1, 5098/1, 5098/4, 5098/5, 5098/6, 5099/3, 5101, 5102, 5103, 5104, 5108/1, 5108/2, 5109/1, 5109/2, 5109/3, 5113/1, 5113/2, 5121/1, 5121/2, 5122/1, 5122/2, 5122/3, 5123, 5159/1, 5159/2, 5159/3, 5161, 5517 и 5765/1, КО Лапово.

Попис парцела у грађевинском подручју

Подручје Плана се налази у оквиру грађевинског подручја Лапова, које је одређено Планом генералне регулације грађевинског подручја општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово”, број 5/15, 5/17 и 7/24).

У овом Плану, грађевинско подручје обухвата површину од 11,08 ha. У грађевинском подручју се налазе:

- целе кп.бр. 4395/3, 4395/4, 4395/5, 4395/6, 4395/13, 4395/18, 435/47, 4395/48, 4395/50, 4395/51, 5106/1, 5106/2, 5106/3, 5106/4, 5106/5, 5106/6, 5107/1, 5107/2, 5107/3, 5508/1, 5509/1, 5509/2, 5509/3 и 5160 и

- делови кп.бр. 1666/1, 4395/12, 4396/1, 5098/1, 5098/4, 5098/5, 5098/6, 5099/3, 5101, 5102, 5103, 5104, 5108/1, 5108/2, 5109/1, 5109/2, 5109/3, 5113/1, 5113/2, 5121/1, 5121/2, 5122/1, 5122/2, 5122/3, 5123, 5159/1, 5159/2, 5159/3, 5161, 5517 и 5765/1, КО Лапово.

А.4. Постојеће стање

На графичком прилогу број 2. - „Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата“, приказано је постојеће стање у оквиру подручја обухваћеног Планом.

Постојећа намена површина

Предметно подручје се налази у оквиру грађевинског подручја насеља Лапово и позиционирано је на око 1,5 km северно од центра насеља Лапово.

Улицом краља Александра Обреновића остварује се веза са ближим и ширим окружењем.

Површинама јавне намене припадају:

- деонице улице краља Александра Обреновића (к.п.бр. 5161 и 5765/1 КО Лапово),

- деоница некатегорисаног пута (к.п.бр. 5160 КО Лапово) и

- водно земљиште, корито Липарског потока (к.п.бр. 1666/1 КО Лапово).

Остало земљиште у граници Плана припада неизграђеном земљишту (које се тренутно води као пољопривредно земљиште).

Постојећа саобраћајна инфраструктура

Кроз подручје Плана пролази деоница улице краља Александра Обреновића (кп.бр. 5161 и 5765/1 КО Лапово), просечне ширине коловоза од 6,0 m и деоница некатегорисаног пута (к.п.бр. 5160 КО Лапово, променљиве регулационе ширине, око 3,5 – 7,0 m), који прати Липарски поток.

Постојећа комунална и техничка инфраструктура

Предметно подручје се налази у зони која је комунално неуређена и неопремљена. У обухваћеном делу улице краља Александра Обреновића и некатегорисаном путу, који је у обухвату Плана, положене су инсталације водовода (цевовод од полиетилена Ø110 mm, на дубини 0,8 m, притиска у мрежи 4 bar). Издато је решење о одобрењу за изградњу главног канализационог колектора, чија траса пролази кроз улицу краља Александра Обреновића, а у истој улици положена је и дистрибутивна гасоводна мрежа 4 bar. Од електроенергетских инсталација, изграђен је надземни вод 1 kV на армирано бетонским стубовима, који полази од трансформаторске станице (ТС) 10/0,4 kV (која је изван обухвата Плана). У улици Краља Александра Обреновића и уз аутопут је изграђена оптичка телекомуникациона мрежа у власништву „Телеком Србија“ а.д.

Постојећи водоток

По западној граници Плана пролази нерегулисан Липарски поток, који је водоток II реда (обухваћен Оперативним планом за одбрану од поплава на територији општине Лапово за воде II реда, за 2024. годину), који припада сливу реке Велике Мораве.

У постојећем стању, водоток заузима шири простор у односу на површину која припада кп.бр. 1666/1 КО Лапово и претежно заузима делове парцела са западне стране обухвата Плана.

ПЛАНСКИ ДЕО

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Б.1. Концепција уређења и подела на зоне

У односу на претежне намене и карактеристике планиране изградње, планско подручје је подељено на две урбанистичке зоне, и то:

- Зона 1 – зона “Производна делатност”;

- Зона 2 – зона “Земљиште јавне намене”.

У зони “Производна делатност” планирана је изградња објекта индустрије и производње, као доминантне намене површина (индустријски и пословно-производни и складишни објекти, који немају непосредан или посредан штетан утицај на животну средину), а могуће су пратеће и допунске намене, односно садржаји из области трговине, спорта и рекреације, угоститељства и друге пословне и комерцијалне делатности, са потребном саобраћајном и комуналном, односно техничком инфраструктуром.

У зони “Земљиште јавне намене” планирано је уређење Липарског потока и јавне приступне саобраћајнице, са које се остварује колски и пешачки приступ предметној локацији намењеној за радну зону.

Б.2. Намена површина

Према концепцији планиране намене земљишта, планиране су површине за јавне и остале намене.

Површинама за јавне намене припадају:

- путно земљиште градске саобраћајнице – улице краља Александра Обреновића,

- путно земљиште планиране градске саобраћајнице, која се прикључује на улицу краља Александра Обреновића и

- водно земљиште Липарског потока (регулисано корито постојеће деонице овог водотока).

Површини осталих намена припада површина за индустрију и производњу, односно планирану радну зону.

Биланс намене површина                                                                                      Табела број 1

| р.б. | Намена земљишта | Постојеће стање |  | Планирано решење |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Површина (ha) | Проценат учешћа (%) | Површина (ha) | Проценат учешћа (%) |
| Грађевинско земљиште |  |  |  |  |  |
| Површине јавне намене |  |  |  |  |  |
| 1. | Мрежа саобраћајница | 0,72 | 6,50 | 1,66 | 14,98 |
| Површине остале намене |  |  |  |  |  |
| 2. | Индустрија и производња | - | - | 7,76 | 70,04 |
| 3. | Неизграђено земљиште | 9,52 | 85,92 | - | - |
| Водно земљиште |  |  |  |  |  |
| 4. | Поток | 0,84 | 7,58 | 1,66 | 14,98 |
| Укупно: |  | 11,08 | 100 | 11,08 | 100 |

Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

Б.3.1. Саобраћајне површине

На графичком прилогу број 4. - “Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима”, приказано је решење саобраћајница, као и елементи урбанистичке регулације.

Према саобраћајном решењу, у подручју Плана, планирана је реконструкција постојећих и изградња нових приступних саобраћајница (саобраћајнице С1 и С2 и ул. краља Александра Обреновића), које ће обезбедити приступ радној зони и повезивање са осталим делом радне зоне 3.

У подручју Плана, трасама јавних путева у надлежности локалне управе обухваћена је мрежа саобраћајница дужине око 0,992 km.

Јавни путеви у надлежности локалне управе у подручју Плана                     Табела број 2

| Ознака пута | Опис трасе | Дужина (m) |
| --- | --- | --- |
| Саобраћајница С1 | по постојећој траси | 750 |
| Саобраћајница С2 | по фактичној траси | 176 |
| ул. краља Александра Обреновића | по постојећој траси | 66 |
| Укупно: |  | 992 |

Подручје Плана се налази поред државног пута IA реда број А1 (аутопут Е-75), односно ограничено је, са источне стране, деоницом А1077/А1078 предметног државног пута, која је дефинисана почетним чвором А138 “Петља Марковац” код km 304+504 и завршним чвором А139 “Петља Лапово” код km 310+901.

Планом је обезбеђен заштитни појас поред аутопута Е-75, тако да први садржај високоградње мора бити удаљен минимално 40,0 m од регулационе линије аутопута Е-75 (из чега произилази да је обезбеђено одговарајуће растојањe мерено од границе путног земљишта на спољну страну).

У заштитном појасу поред аутопута Е-75, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих, функционалних садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација, које служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.

У заштитном појасу аутопута Е-75, може да се гради, односно поставља линијски инфраструктурни објекат (електроенергетски вод, гасовод, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.), ако су за извођење тих радова прибављени услови и решење управљача државног пута.

П р а в и л а  у р е ђ е њ а  и  г р а ђ е њ а

Приликом реконструкције и грађења нових деоница јавних путева у надлежности локалне управе, потребно је поштовати следеће услове:

- трасе путева у ситуационом и нивелационом смислу прилагодити терену и котама изведених саобраћајница, са одговарајућим попречним и подужним нагибима;

- раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу безбедност и прегледност;

- приликом пројектовања ширине коловоза, обезбедити проходност меродавног возила (ватрогасно возило, теретно возило);

- код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 (ради обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 12%;

- попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50%;

- планирати адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза;

- коловозну конструкцију димензионисати за осовинско оптерећење које одговара меродавном возилу (ватрогасно возило, теретно возило);

- применити адекватне засторе (асфалт и др.).

За прикључење интерне саобраћајнице на јавну саобраћајницу, планирани су следећи пројектни елементи:

- укрштај мора бити изведен под приближно правим углом (управно на пут);

- радијусе кривина пројектовати од 10-12 m;

- адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног пута;

- геометрија саобраћајних прикључака и сви потребни елементи биће прецизно дефинисани приликом издавања услова управљача пута (у фази израде техничке документације).

Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти

На графичком прилогу број 6. - “План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом”, приказана је постојећа и планирана опремљеност комуналном и техничком инфраструктуром предметног подручја.

С обзиром на то да се планира изградња инфраструктурних мрежа и објеката јавне и интерне инфраструктуре, који су независни, али функционално зависни, у овом одељку су дата правила уређења и грађења и за јавну и за интерну инфраструктуру и објекте.

Б.3.2.1. Општа правила и услови за инфраструктурне објекте

| Б.3.2.1.1. | Правила и услови за трасирање подземних линијских инфраструктурних објекта |
| --- | --- |

Подземне линијске инфраструктурне објекте изводити у складу са техничким условима и нормативима, који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.

Подземне линијске инфраструктурне објекте, по правилу, смештати у оквиру коридора јавних и/или интерних путева (трасираних у оквиру површина осталих намена) а могуће је постављање и изван ових коридора.

Према прописима којима се уређује планирање и изградња објеката, изван регулационог појаса саобраћајница, за подземне линијске инфраструктурне објекте не формира се грађевинска парцела.

Регулација земљишног појаса, кроз који се простиру подземни линијски инфраструктурни објекти (изван коридора јавних путева), дефинисана је обухватом овог Плана. У техничкој документацији, прецизираће се положај инфраструктурног вода, усклађен са конкретним условима локације, уз поштовање издатих услова надлежних институција.

Изван регулационог појаса јавних путева, земљиште изнад подземног линијског инфраструктурног објекта не представља површину јавне намене. Изнад или у близини подземног инфраструктурног објекта, коришћење земљишта и изградња објеката су условљени прибављањем техничких услова и сагласности управљача, зависно од врсте инфраструктурног објекта.

| Б.3.2.1.2. | Услови за паралелно вођење и укрштање инсталација (државни пут) |
| --- | --- |

Општи услови за постављање инсталација поред и испод државног пута:

- усагласити трасу инсталација са планираном ширином коловоза са ивичним тракама, у складу са важећим правилником из предметне области и другим техничким прописима;

- траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод државног пута;

- планиране инсталације се могу планирати под условима којима се спречава угрожавање стабилности пута и обезбеђују услови за несметано одвијање саобраћаја на путу.

Услови за паралелно вођење инсталација поред државног пута:

- инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), у зависности од конфигурације терена и пречника инсталација;

- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;

- испод колских прилаза и саобраћајних прикључака планирати постављање инсталација кроз заштитну цев;

- инсталације планирати тако да не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију, опрему пута, одводњавање и одржавање државног пута.

Услови за укрштање инсталација са државним путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m.

Услови за вођење надземних инсталација у односу на државни пут:

- стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (20,0 m мерено од границе путног земљишта државног пута IБ реда) а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта;

- обезбеди сигурносну висину од 7,0 m мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

| Б.3.2.1.3. | Услови за паралелно вођење и укрштање инсталација (јавни пут у надлежности локалне управе) |
| --- | --- |

Приликом подземног постављања инсталација поред и испод јавног пута у надлежности локалне управе, потребно је поштовати следеће услове:

- укрштање инсталација са путем се планира подбушивањем са постављањем исте у прописну заштитну цев или раскопавањем предметног пута;

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,0 m;

- при паралелном вођењу, инсталације се могу поставити у оквиру путне парцеле (при чему није дозвољено трасирање инсталација кроз усек или насип), без угрожавања попречног профила предметног пута, као и система одвођења атмосферских вода, а уколико није могуће испунити овај услов, мора се пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

При трасирању надземних инсталација поред и испод јавног пута у надлежности локалне управе, потребно је поштовати следеће услове:

- приликом постављања стубова далековода поред јавних путева, стубови далековода морају да буду удаљени од ивице путног појаса (путне парцеле), минимум 10 m, а изузетно ова удаљеност се може смањити на 5,0 m;

- укрштање трасе далековода и јавних путева планирати тако да се не угрожава функционалност пута, уз обезбеђење сигурносне висине од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима (мин. 7,0 m), у складу са прописима из предметне области.

| Б.3.2.2. | Водоводна и канализациона инфраструктура (правила уређења са правилима грађења) |
| --- | --- |

Водоснабдевање

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање водом свих потрошача, као и системе за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска).

Планира се измештање постојећег водовода Ø110 mm, у склопу реконструкције и проширења попречног профила саобраћајнице С1.

Обезбеђење воде за водоснабдевање, технолошке потребе и противпожарну заштиту, могуће је вршити и независним системима на парцели, из бунара или резервоара.

У случају градње сопственог бунара обавезно је прибављање водних аката у складу са одредбама важећег Закона о водама. Бушеним (копаним) цевастим бунаром се планира потребан квалитет прописан за питку воду и квантитет воде за потребе објекта на парцели. Обезбедити испитивање квалитета воде израдом одговарајућих анализа по физичко - хемијским и бактериолошким параметрима од стране овлашћених института.

Решења вођења водоводних инсталација која су дата овим Планом могуће је, кроз даљу разраду, односно кроз израду техничке документације кориговати унутар дефинисане регулације саобраћајница (распоред и димензије инсталација и др.), у циљу унапређења решења и рационализације трошкова.

Карактеристике објеката водоводне мреже (димензије, тип цеви и др.) дефинисати кроз израду техничке документације. Пројекте водоводне мреже и објеката радити према условима надлежне комуналне организације и техничким прописима из предметне области.

У току израде техничке документације, ради дефинисања места прикључења на водоводну мрежу, неопходно је прибавити услове надлежног предузећа / управљача водоводне инфраструктуре.

П р а в и л а  у р е ђ е њ а  и  г р а ђ е њ а

Правила за изградњу водоводне инфраструктуре:

- приликом пројектовања, водити рачуна да се не угрожавају постојећи и планирани објекти, планиране намене коришћења земљишта, као и да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте;

- минимална дубина укопавања цеви водовода је 0,8 m од врха цеви до коте терена, односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења;

- у случају да извориште има такав капацитет да у моменту вршне потрошње не може да задовољи потражњу, предвидети изградњу резервоара за изравнавање потрошње;

- минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде Ø100 mm (због противпожарне заштите објекта);

- водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће, због повољнијег хидрауличног рада система;

- предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном растојању у свему према важећем правилнику о противпожарној заштити. Хидранти треба да буду надземни, видно обележени и постављени тако да увек буду приступачни;

- минимално растојање ближе ивици цеви од темеље објекта је 1,50 m. Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:

  - међусобно водовод и канализација 0,40 m;

  - до електричних и телефонских каблова 0,50 m;

- потребно је да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању;

- избор материјала за изградњу водовода, као и опрема која се уграђује, врши се уз услове и сагласност надлежног предузећа / управљача водоводне инсталације и морају да задовољавају све прописане стандарде и поседују атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет истих;

- појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5 m од спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода;

- забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод или канализација) не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга;

- прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно комунално предузеће/управљач водоводне инфраструктуре;

- водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на одговарајућем растојању од регулационе линије, које одређује надлежно комунално предузеће/управљач водоводне инфраструктуре;

- забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог изворишта (хидрофори, бунари, пумпе итд.);

- уколико је снабдевање водом предвиђено из сопственог бунара, потребно је извршити све хидрогеолошке истражне радње и дефинисати локацију водног објекта за снабдевање водом за пиће (бунар), ради правилног димензионисања и усаглашавања са хидрогеолошким условима водоносне средине;

- уколико се то покаже као неопходно, могуће је на појединачним парцелама градити и резервоаре са пумпним постројењима.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Изградња објеката у подручју Плана је условљена санитарно – безбедним прикупљањем, евакуацијом преко канализационих колектора и пречишћавањем отпадних вода или грађењем водонепропусних септичких јама (као прелазно решење) и организовањем службе која ће се старати о њиховом пражњењу (по принципу обавезности, без захтева корисника) и одвожењу до најближег ППОВ.

Планира се грађење посебних колектора за одвођење санитарно-фекалних, као и атмосферских вода, у оквиру саобраћајнице С1.

У подручју Плана, планиран је сепаратни систем канализационе мреже, посебно за:

- санитарно-фекалне воде, које се испуштају у јавну канализацију, а потом одводе на ППОВ;

- условно чисте атмосферске воде (под условом да им квалитет одговара одговарајућој класи вода, коју одређује надлежни орган за послове водопривреде), које се могу, без пречишћавања, упустити у јавну атмосферску канализацију, на зелене површине у оквиру парцеле, односно у реципијент;

- запрљане/зауљене атмосферске воде (са паркинг површина, интерних саобраћајница, манипулативних платоа и слично), за које се врши контролисани прихват и третман на објекту за примарно пречишћавање, пре испуштања у јавну атмосферску канализацију, односно у реципијент.

Планира се сепарациони систем каналисања, раздвајајући употребљене воде од атмосферских вода.

Планирају се трасе цевне фекалне и атмосферске канализационе мреже унутар простора обухваћеног границом Плана, у регулацији планираних саобраћајница, односно у површинама јавне намене, ради њиховог одржавања или евентуалних интервенција на њима.

До изградње мреже колектора, сакупљање употребљених вода са појединачних парцела планира се алтернативно, локалним решењем, у оквиру парцеле, водећи рачуна да се не угрози квалитет подземне воде, нити воде у водотоковима.

Прихват употребљених вода у прелазном решењу за појединачне грађевинске парцеле, могуће је решавати путем водонепропусних септичких јама или пакет постројења за обраду фекалних вода. Конструкција септичких јама или пакет постројења се планира да задовољи санитарне услове.

Уређај за пречишћавање употребљених санитарних вода, пакет постројења за обраду фекалних вода планира се са ефектима пречишћавања према одредбама важећег Закона о водама.

На бази техничке документације планира се димензионисање непропусне септичке јаме, односно постројења за хидрауличко и органско оптерећење уређаја за третман вода.

Атмосферске	воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих површина могу се, без претходног третмана, упуштати у зелене површине или у реципијент.

3агађене, зауљене атмосферске воде са саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, морају се прикупити посебним системом канализације и спровести преко таложника за уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата, а тек потом упустити у реципијент – водоток или зелене површине.

Све изливе пречишћене атмосферске воде у водоток извести у свему према условима надлежног органа за послове водопривреде, а профил водотока у зони излива  обезбедити од ерозије. Излив треба да је под углом, ради бољег течења и треба му обезбедити приступ, ради проспекције и одржавања.

Квалитет пречишћене воде мора да испуњава услов да, ни на који начин, не нарушава квалитет површинских и подземних вода.

Садржај материја у реципијенту, након пречишћавања, треба да буде у границама максималних количина опасних материја које се не смеју прекорачити, а све у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Решења вођења инфраструктурних водова, која су дата овим Планом, могуће је кроз даљу разраду, односно кроз израду техничке документације кориговати унутар дефинисане регулације саобраћајница (распоред и димензије инсталација и др.), у циљу унапређења решења и рационализације трошкова.

Карактеристике канализационе мреже и објеката дефинисати кроз израду техничке документације. Пројекте канализационе мреже и објеката радити према условима надлежне комуналне организације и техничким прописима из предметне области.

У току израде техничке документације, ради дефинисања места прикључења на канализациону мрежу за отпадне и атмосферске воде, неопходно је прибавити услове надлежног предузећа / управљача канализационе инфраструктуре.

Према потреби, унутар парцеле радне зоне, планира се интерно ретензионирање атмосферских вода, односно интерни резервоарски простор - ретензија за пријем вишка атмосферских вода услед меродавних падавина, у зеленом простору комплекса, у циљу контролисаног упуштања кишне/атмосферске воде у јавну градску канализацију, односно вототок. Ретензиране воде могу се користити за заливање зелених површина, прање и одржавање садржаја унутар парцеле и противпожарне потребе. Одржавање интерне ретензије није у надлежности локалне комуналне службе.

П р а в и л а  у р е ђ е њ а  и  г р а ђ е њ а

Правила за изградњу санитарно-фекалне канализације:

- трасу мреже канализације за отпадне воде (санитарно-фекалне канализације) полагати између две регулационе линије у уличном профилу;

- при паралелном вођењу и укрштању инсталација фекалне канализације са другим инсталацијама, обезбедити минимална растојања, која су регулисана техничким прописима из предметне области;

- минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да се не угрожава стабилност осталих објеката;

- мрежу санитарно-фекалне канализације пројектовати од канализационих цеви одговарајућег профила, не треба усвајати колекторе мањих пречника од Ø250 mm, док за израду кућних прикључака усвојити минимални пречник од Ø150 mm;

- није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да се не угрожава стабилност објеката;

- минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5 m, мерено од горње ивице цеви, (уз испуњење услова прикључења објеката);

- највећа дубина укопавања зависи од месних геолошких, хидрогеолошких и геомеханичких услова, као и од носивости цеви која се уграђују. Дубина израде канала у отвореном рову обично никад није већа од 6,0 до 7,0 m. Преко те дубине прелази се на тунелску израду. У земљишту где је присутан висок ниво подземне воде, дубина укопавања не треба да буде већа од 4,0 m;

- ако није могуће гравитационо одвођење отпадне воде, предвиђена је изградња црпних станица шахтног типа;

- на проласку цевовода испод пута, предвидети заштитне цеви (у свему у складу са условима управљача путне инфраструктуре);

- за испуштање санитарно-фекалних и технолошких вода у јавну канализацију, прибавити услове и сагласност од надлежног комуналног предузећа, с тим да исте мора да задовоље прописане услове за испуштање у јавну канализацију, тако да се не ремети рад ППОВ, а квалитет ефлуента мора испунити граничне прописане вредности, у складу са важећом законском регулативом из предметне области;

- прихват употребљених вода у прелазном решењу за појединачне парцеле, могуће је решавати путем водонепропусних септичких јама или пакет постројења за обраду фекалних вода, постављених: 1) минимално 2,0 m од границе парцеле; 2) минимално 5,0 m од објекта; 3) минимално 5,0 m од регулационе линије; 4) минимално 5,0 m од линије водног земљишта водотока.

Правила за изградњу атмосферске канализације:

- димензионисање атмосферске канализације одредити користећи меродавну усвојену вредност интензитета кише са најближе кишомерне станице;

- минимални пречник атмосферске канализације је Ø 300 mm;

- атмосферску канализацију градити као зацевљену, положену уз коридоре улица;

- трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице или испод коловоза по осовини коловозне траке;

- атмосферску канализацију поставити изнад нивоа подземних вода уз обавезно заптивање спојева;

- условно чисте атмосферске воде, чији квалитет одговара класи вода (према прописима из предметне области), могу се без пречишћавања, путем уређених испуста, одвести у јавну атмосферску канализацију, према условима надлежног предузећа, путни канал или у водоток, уз сагласност управљача;

- за атмосферске воде са запрљаних/зауљених површина (паркинг, саобраћајнице, манипулативни простор и сл.), планирати одговарајући контролисани прихват и третман на објекту за примарно пречишћавање, пре испуштања у јавну атмосферску канализацију, а чишћење објеката за третман запрљаних/зауљених атмосферских вода, као и манипулацију са издвојеним уљима и седиментом вршити на начин да се у потпуности обезбеди заштита површинских и подземних вода од загађивања, у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

| Б.3.2.3. | Електроенергетска инфраструктура (правила уређења са правилима грађења) |
| --- | --- |

У подручју Плана, планирана је изградња надземне или подземне дистрибутивне електроенергетске мреже напонског нивоа 10 kV и 0,4 kV дуж постојећих и планираних саобраћајница. Од уличне мреже ће се одвајати прикључци до парцела намењених за индустрију и производњу. Изградња нових трансформаторских станица (ТС) 10/0,4 kV ће зависити од потребних капацитета у сваком индустријском, односно производном комплексу. Нове ТС ће се градити као слободностојећи oбјекти, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Свим ТС је потребно обезбедити колски прилаз ширине минимално 3,5 m, ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Процењује се да ће за потребе планираних садржаја бити потребан капацитет од око 4 MW максималне једновремене снаге.

Све саобраћајнице је потребно опремити инсталацијама јавне расвете, уградњом савремених светиљки на стубовима надземне мреже. У саобраћајницама где не постоји надземна нисконапонска мрежа, јавну расвету треба градити као независну на челичним канделабрима и са кабловским напајањем.

Свака градња у близини и испод водова 35kV; 10kV; 0,4kV, као и у близини трансформаторских станица 110/X kV, 35/10kV и 10/0,4kV је условљена важећом законском и техничком регулативом.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова:

- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (JUS N CO.101):

- 0,5 m за каблове 1kV, 10kV и 20kV;

- 0,5 m за каблове 35kV.

Енергетски кабл се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације

- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних и канализационих цеви;

- Хоризонтални размак енергетских каблова од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;

- При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 m од каблова 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом

- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад гасовода Размак између електроенергетских каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање:

- 0,8 m у насељеним местима;

- 1,2 m изван насељених места

Размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

Изградња електроенергетских објеката (ЕЕО)

Подземни водови 10kV и 1 kV

- Уколико се траса кабла нађе испод коловоза за кабловске водове 10(20)kV и 1kV, предвидети кабловску канализацију израђену од пластичних цеви одговарајућег пречника. Кабловско окно користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40т, на месту промене правца или нивоа кабловске канализације и на местима грањања кабловске канализације.

- Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10(20)kV, a 50% за напонски ниво 1kV.

- Приликом изградње/измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима које се могу наћи у новој траси водова. Није дозвољено засађивање средње и високе вегетације изнад подземних водова.

- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

- Потребно је да се у траси кабловских водова не налази никакав објекат који би угрожавао електроенергетски вод и онемогућавао приступ кабловском воду приликом квара.

- За измештене кабловске деонице 10kV и 1kV користити каблове одговарајућег типа и пресека.

Надземни водови 35kV, 10kV и 1 kV:

- Ширина заштитног појаса за надземне електроенергетске водове за напонски ниво 1kV до 35kV, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, износи 1m за самоносећи кабловски сноп, 10 m за голе проводнике, кроз шумско подручје 3 m, за слабо изоловане проводнике 4 m, кроз шумско подручје 3 m;

- Приликом измештања мешовитих 10(20) kV и 1 kV надземних водова, за упоришта користити одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајући проводник Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник одговарајућег типа и пресека;

- При свођењу надземних кућних прикључака користити одговарајући проводник.

- Ако се планира укидање надземног или мешовитог вода и изградња новог подземног вода, потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног кућног прикључка.

Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- При укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама поштовати прописима предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања.

- За прелазак саобраћајнице постојећих зодова обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 35kV и 10(20)kV 100% резерву, а за водове 1kV 50% резерву. Користити отворе кабловске канализације одговарајућег пречника у односу на пречник вода према условима “Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд.

- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења

- Заштита од напона корака и додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима “Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд.

- Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама као и Интерним стандардима “Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд.

- При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са мрежом електронских комуникација, поштовати одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (“Службени лист РС" бр. 65/88 и 18/92).

Додатни услови за извођење радова на изградњи објеката:

- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања “Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања “Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд.

- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори и земљиште уз претходну сагласност “Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици изградњи, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према члановима 69. и 135. Закона о планирању и изградњи обезбеђује инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката водити рачуна да се не наруше сигурносни размаци, задати наведеним Правилницима.

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа не сме се угрозити статичка стабилност ЕΕΟ.

На подручју у обухвату Плана не постоји и не планира се електроенергетска инфраструктура у власништву А.Д. „Електромрежа Србије“. У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала (цевоводи, гасоводи, нафтоводи, бакарни ТК каблови и сл.) у оквиру граница обухвата Плана, због индуктивног утицаја високонапонских далековода који се налазе изван обухвата Плана, потребно је обратити се за услове А.Д. "Електромрежа Србије".

| Б.3.2.4. | Електронска комуникациона инфраструктура (правила уређења са правилима грађења) |
| --- | --- |

У подручју Плана, планирана је изградња подземне ТК канализације дуж постојећих и планираних саобраћајница. То подразумева постављање PEHD цеви 2xØ50mm или 1xPVCØ110mm, са припадајућим ТК окнима на растојању не већем од 1km. Предложени капацитет ТК канализације омогућава олакшано накнадно полагање (удувавање) оптичких ТК каблова, што ће омогућити неометан приступ и прикључење на ЕКМ сваком будућем кориснику дуж трасе саобраћајнице. Од уличне мреже ће се одвајати прикључци до парцела намењених за индустрију и производњу. У делу улице краља Александра Обреновића планира се измештање постојеће мреже која ће прелазити испод планираног коловоза.

На местима где ће ТК траса евентуално прелазити преко будућих мостова и надвожњака, планирати постављање цеви за пролазак TK каблова, минимум 1xPVCØ110mm или 2xPEHDØ50mm. Нa местима, где се са супротне стране саобраћајнице у односу на планирану ТК трасу, налазе објекти или насеља, планира се постављање прелаза ТК инфраструктуре испод постојеће или планиране саобраћајнице, цевима PVCØ110mm. Ове цеви се планирају и на местима где ТК траса пролази испод постојећих или будућих саобраћајница.

Сви инвеститори, односно пројектанти су дужни да поштују сву важећу законску регулативу из ове области.

Према условима „Телеком Србија” а.д. дати су општи услови, услови за заштиту и измештање постојеће инфраструктуре и услови за планирану ТК инфраструктуру.

Општи услови

- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;

- Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација;

- Радове на заштити и обезбеђењу, односно измештању постојеће ТК инфраструктуре треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова;

- Радови на заштити и обезбеђењу, односно измештању постојећих ТК објеката и каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско-правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању.

- Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојеће ТК инфраструктуре. Приликом извођења ових радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.

Заштита постојеће тк инфраструктуре

- Инвеститор је дужан да се најмање 10 дана пре почетка извођења радова на изградњи објекта, обрати Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служби за мрежне операције Крагујевац

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);

- Пројектант, а касније и извођач радова су у обавези да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТK инсталација, без обзира на њихову дубину, предвиде и изводе искључиво ручним путем, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите. Дубина постојећих ТK инсталација се не гарантује, будући да постоји могућност да је извршена денивелација терена.

- Уколико се врши бетонирање површине изнад постојећих ТK инсталација, предвидети и положити дуж трасе постојећих ТK инсталација цев Ø110mm на дубини од 0,8m), уз одговарајуће мере заштите (слој песка и упозоравајућа трака). Крајеве цеви, који треба да буду ван бетониране површине, затворити заптивним чеповима;

- Уколико се врши денивелација терена, предвидети и изместити постојеће ТK инсталације на одговарајућу дубину (0,8 m од коте терена) уз одговарајуће мере заштите (слој песка и упозоравајућа трака).

Измештање постојеће тк инфраструктуре

- За измештање постојеће ТК инфраструктуре, неопходно је да инвеститор објекта, за чију се изградњу издају услови, у име „Телеком Србија“ а.д. покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. „Телеком Србија“ а.д. ће, у својству инвеститора измештања/изградње ТК инфрастуктуре, овластити инвеститора објекта да у име и за рачуна „Телеком Србија“ а.д., о свом трошку, изради сву потребну, законом прописану документацију и изведе радове на измештању постојеће ТК инфраструктуре, што ће се регулисати Уговором;

- Извод из пројекта, који садржи свеску са техничким решењем измештања постојеће ТК инфраструктуре, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове, треба доставити обрађивачу услова, ради верификације;

- Инвеститор је дужан да се најмање 15 дана пре почетка извођења радова на измештању постојеће ТК инфраструктуре, обрати Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служби за планирање и изградњу, ради вршења стручног надзора.

Б.3.2.5. Гасоводна инфраструктура (правила уређења са правилима грађења)

У подручју Плана, планирана је изградња дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских цеви, максималног радног притиска (МОР) 4 bar. Дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви МОР 4 bar ће се градити према густини и намени постојећих и планираних објеката. Дистрибутивни гасовод, по правилу, смешта се у регулационом појасу саобраћаница, у јавном земљишту, у зеленим површинама или тротоарима, зависно од потенцијалних потрошача, тако да се омогући једноставно прикључење на дистрибутивни гасовод.

При пројектовању трасе гасовода мора се осигурати:

- да гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте и планирану намену коришћења земљишта у складу са планским документима;

- рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине;

- испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са посебним прописима;

- усклађеност са геотехничким захтевима.

Потребно је поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, а у складу са важећом законском регулативом из предметне области. Посебно поштовати све одредбе Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС"  бр. 86/15).

Правила уређења и грађења

Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви МОР 4 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 1 m.

При планирању саобраћајница и уређењу терена, потребно је поштовати прописане висине надслоја у односу на укопан гасовод, у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл.).

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m.

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести, дозвољена су одступања до угла од 60°.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35 m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев, износи 1,0 m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће.

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, с тим да минимална дубина укопавања од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције пута у том случају износи 1,35 m, а све у складу са условима управљача пута.

Приликом укрштања гасовода са регулисаним воденим токовима, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до дна регулисаних корита водених токова, износи 1,0 m, односно приликом укрштања гасовода са нерегулисаним воденим токовима, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова, износи 1,5 m.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати важеће прописе о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима одговарајућег притиска.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних ПЕ гасовода МОР < 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Табела број 3

| Минимално дозвољено растојање (m) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,3 | 0,5 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,5 | 1,0 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до каблова електронске комуникационе инфраструктуре | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,2 | 0,6 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3m³ | - | 3,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3m³, а највише 100m³ | - | 6,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100m³ | - | 15,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10m³ | - | 5,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10m³, а највише 60m³ | - | 10,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60m³ | - | 15,0 |
| Од гасовода и шахтова и канала | 0,2 | 0,3 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,5 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Приликом укрштања, гасовод се, по правилу, поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

Минимална хоризонтална растојања подземних полиетиленских гасовода до 4 bar од надземне електромреже и стубова далековода су:

Табела број 4

|  | Минимално растојање |  |
| --- | --- | --- |
|  | При укрштању (m) | При паралелном вођењу (m) |
| 1 kV ≥ U | 1 | 1 |
| 1 kV < U ≤ 20 kV | 2 | 2 |
| 20 kV < U ≤ 35 kV | 5 | 10 |
| 35 kV < U | 10 | 15 |

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода.

Б.3.3. Регулација водотока

За потребе израде Плана, издато је обавештење за подацима о условима за потребе израде Плана детаљне регулације, број 7262/1 од 01.08.2024. године, од ЈВП “Србијаводе” Београд, Водопривредни центар Ниш, у коме је наведено:

- Техничком документацијом предвидети такву динамику упуштања атмосферских вода у реципијент - Липарски поток, водећи рачуна о режиму површинских вода и пропусној моћи корита Липарског потока, тако да не дође до угрожавања низводних објеката и парцела за случај меродавног кишног догађаја. За усвојене вредности, спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне.

- На рационалан и економичан начин димензионисати објекте за заштиту од великих вода, за усвојене меродавне велике воде на основу студије “Истраживања и анализа за заштиту приобаља старе Лепенице” израђене од стране Института за водопривреду “Јарослав Черни” А.Д. из октобра 2014. године. Меродавна велика вода према поменутој студији на деоници до ушћа Казанског потока у Липарски износи Q = 12,00 m³/s, док је након ушћа Q = 20,00 m³/s.

- Обезбедити објекте на минималан степен заштите на велике воде ранга Q1% (стогодишња велика вода).

Након издавања обавештења број 7262/1 од 01.08.2024. године, донет је Просторни план  подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш (“Службени гласник РС”, број 91/24 од 21.11.2024. године), којим је мења траса Липарског потока и она северно од нове железничке станице, а јужно од надвожњака на стационажи пруге km 106+810, скреће на исток ка старом кориту реке Лепенице и Великој Морави.

На основу наведеног, коригован је улазни податак, па је за потребе димензионисања регулисаног корита коришћен протицај Казанског потока (од 12 m³/s), а овај протицај је у студији “Истраживања и анализа за заштиту приобаља старе Лепенице” задат и за реконструкцију постојећих пропуста који се налазе дуж тока Казанског потока.

П р а в и л а  у р е ђ е њ а  и  г р а ђ е њ а

Планирано је извођење регулационих радова, на нерегулисаној деоници водотока у граници обухвата Плана.

Регулација природних водотокова се, по правилу, врши отвореним профилом. Димензионисање профила се врши за пропусну моћ меродавних великих вода које се одређују у складу са одговарајућом хидролошко-хидрауличком анализом и техничком документацијом.

У небрањеном подручју дуж водотока се не смеју постављати објекти који могу бити угрожени великим водама из водотока нити смањити пропусну моћ корита и угрозити његову функционалност и стабилност.

Управне препреке на водотоку (мостови, пропусти и сл.) морају бити тако димензионисани, да не стварају успор у току за меродавну велику воду.

Корито водотока се мора извести на такав начин и од таквих материјала да не сме доћи до накнадних морфолошких деформација, било у погледу његовог продубљивања или у погледу измене трасе регулације.

Регулационим радовима се не сме угрозити стабилност постојећих или планираних објеката дуж трасе регулације.

Б.3.4. Попис катастарских парцела за јавне намене

На графичком прилогу број 5. - “План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење”, приказана је парцела јавне намене, у граници обухвата Плана, са потребним аналитичко-геодетским елементима.

Грађевинске парцеле за јавне намене – поток                                                             Табела број 5

| Ознака парцеле | Намена | Формирање грађевинске парцеле за јавне намене у КО Лапово |  | Површина парцеле јавне намене (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Број катастарске парцеле | Површина катастарске парцеле (ha) |  |  |  |  |
| ЈП1 | Липарски поток | Део к.п.бр. 1666/1 | 0,51.33 | 1,65.50 |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/3 | 0,00.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/4 | 0,01.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/5 | 0,00.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/6 | 0,00.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/12 | 0,01.53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/13 | 0,01.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/18 | 0,02.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/48 | 0,00.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/50 | 0,00.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/51 | 0,00.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4396/1 | 0,01.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5098/1 | 0,02.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5098/4 | 0,02.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5098/5 | 0,00.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5098/6 | 0,02.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5099/3 | 0,04.36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5101 | 0,01.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5102 | 0,05.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5103 | 0,04.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5104 | 0,02.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5106/1 | 0,00.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5106/5 | 0,00.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5106/6 | 0,00.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5107/1 | 0,01.80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5107/3 | 0,00.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5108/1 | 0,00.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5108/2 | 0,00.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5109/1 | 0,01.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5109/2 | 0,02.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5109/3 | 0,01.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5113/1 | 0,02.89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5113/2 | 0,02.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5121/1 | 0,04.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5121/2 | 0,02.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5122/1 | 0,07.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5122/2 | 0,00.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5122/3 | 0,01.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5123 | 0,07.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5160 | 0,32.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5161 | 0,03.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5765/1 | 0,01.50 |  |  |  |  |  |

Грађевинске парцеле за јавне намене – саобраћајнице                                                Табела број 6

| Ознака парцеле | Намена | Формирање грађевинске парцеле за јавне намене у КО Лапово |  | Површина парцеле јавне намене (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Број катастарске парцеле | Површина катастарске парцеле (ha) |  |  |  |  |
| ЈП2 | Саобраћајница С1 | Део к.п.бр. 4395/3 | 0,08.29 | 1,33.31 |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/4 | 0,15.49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/5 | 0,03.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/6 | 0,00.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/12 | 0,05.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/13 | 0,04.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/18 | 0,06.92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/48 | 0,00.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/50 | 0,01.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/51 | 0,00.74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5106/1 | 0,02.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5106/5 | 0,04.47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5106/6 | 0,02.67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5107/1 | 0,04.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5107/3 | 0,02.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5108/1 | 0,01.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5108/2 | 0,04.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5122/1 | 0,32.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5122/2 | 0,04.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5122/3 | 0,04.91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5159/1 | 0,03.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5159/2 | 0,03.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5159/3 | 0,02.91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5160 | 0,00.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,03.47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5517 | 0,07.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5765/1 | 0,00.16 |  |  |  |  |  |
| ЈП3 | Саобраћајница С2 | Део к.п.бр. 4395/5 | 0,03.01 | 0,28.07 |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/12 | 0,00.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Цела к.п.бр. 4395/47 | 0,02.89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/48 | 0,04.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/50 | 0,11.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 4395/51 | 0,06.38 |  |  |  |  |  |
| ЈП4 | ул. краља Александра Обреновића | Део к.п.бр. 5517 | 0,00.29 | 0,05.05 |  |  |  |  |
|  |  | Део к.п.бр. 5765/1 | 0,04.76 |  |  |  |  |  |

Б.4. Степен комуналне опремљености

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за  реализацију планираних садржаја, потребно је обезбедити:

- приступ јавној саобраћајној површини (директно);

- снабдевање водом (изузетно, у зависности од расположивих количина воде, могуће је грађење сопственог бунара и/или резервоара);

- одвођење отпадних и атмосферских вода (изузетно, до изградње јавне канализационе мреже, као прелазно решење, могућа је изградња непропусне септичке јаме одговарајућег капацитета или уређаја за пречишћавање употребљених санитарних вода, што ће бити укинуто након изградње канализационог система, а објекат прикључен на канализациону инфраструктуру);

- снабдевање електричном енергијом.

Као прелазно решење, до изградње јавне мреже за одвођење отпадних вода, могу се градити водонепропусне септичке јаме.

Б.5. Услови и мере заштите

Б.5.1. Услови и мере заштите природних добара

Подручје Плана се не налази се у оквиру заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити је у просторном обухвату утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије.

Услови заштите природе су:

| 1) | Планирана намена површина и урбанистички параметри морају бити усклађени са наменама дефинисаним важећом просторно планском документацијом - Планом генералне регулације грађевинског подручја општине Лапово („Службени гласник општине Лапово", број 5/2015, 5/2017 и 7/2024). |
| --- | --- |
| 2) | У оквиру планиране радне зоне, у даљој разради, предвиђено је: - забрана изградње објеката који могу угрозити животну средину - буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним дејствима, односно оних за које нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења; - обавеза мониторинга животне средине у складу са прописима о заштити животне средине, уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација; - формирање заштитног зеленила у оквиру парцела у радној зони како би се смањио негативан утицај на животну средину; - прописана енергетска својства у складу са важећим прописима о енергетској ефикасности зграда. |
| 3) | Приликом извођења радова на регулацији водотока, није дозвољено уклањање крајречне вегетације приобаља Липарског потока (Старе Лепенице), која је значајна за гнежђење, исхрану и зимовалиште, одмориште и ноћилиште за птице и друге животињске врсте. |
| 4) | Предвидети одржавање физичке структуре обала водотока (Липарски поток - Стара Лепеница) у што природнијем стању, а уређење корита и обале вршити претежном применом биолошких и биотехничких мера (камени набачај, фитосанациона заштита, наменски одабрано растиње, обалоутврда од природних материјала и др.). Утврђивање обале бетонирањем може се планирати уколико се ради о неопходним мерама заштите од поплава за које бетонирање представља једино техничко решење. |
| 5) | Није дозвољено каптирање извора за потребе извођења радова. |
| 6) | У даљој разради, идентификовати све отпадне воде, утврдити техничка решења њиховог одвођења тако да нема утицаја на површинске и подземне воде. Планирати да се атмосферске воде са оперативних платоа и саобраћајница пре упуштања у реципијент, морају третирати у таложницима и сепараторима уља и масти. |
| 7) | Није дозвољено извођење било каквих радова који могу довести до замућења водотокова дуже од 3 дана у континуитету. |
| 8) | Предвидети инфраструктурно опремање по високим еколошким стандардима, у складу са планираним грађевинским капацитетима. Посебну пажњу обратити на евакуацију отпадних вода. Уколико не постоје услови за прикључење на канализациону мрежу обавезна је изградња водонепропусних септичких јама. |
| 9) | Приликом планирања мреже саобраћајница поштовати следеће услове: - формирати заштитни зелени појас у циљу умањења директних и индиректних негативних ефеката (прашине, буке, гасова); - техничка решења за адекватно одвођење отпадних атмосферских вода са саобраћајница, паркинга и манипулативних површина; - да се стабла која се налазе у близини планираних радова обезбеде од оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским машинама и транспортним средствима или складиштењем опреме и др.; - паркинг простор искључиво у оквиру предметних парцела, на начин да се избегне формирање великих компактних асфалтних или бетонских површина, садњом појединачних стабала (1 стабло на 2-3 паркинг места) и/или формирањем затрављених растер елемената; - да се, уколико се уништи постојеће јавно зеленило, мора надокнадити под посебним условима и на начин који одређује јединица локалне самоуправе. |
| 10) | Реализовати озелењавање и санацију деградираних површина уз коришћење аутохтоних лишћарских и травнатих врста. |
| 11) | Није дозвољено уношење и коришћење инвазивних биљних врста за потребе озелењавања. Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amovpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и друге. |
| 12) | За потребе осветљавања применити одговарајућа техничка решења у складу са функцијом локације и потребама површина, при чему треба користити ЛЕД технологију и изворе светлости треба усмерити ка тлу. |
| 13) | У даљој разради, потребно је спровести: - одржавање комуналне хигијене. Одредити локацију за прикупљање и одлагање неискоришћеног геолошког, грађевинског и осталог материјала насталог приликом радова, до његовог коначног збрињавања на место које одреди надлежна комунална служба, а у складу са важећим прописима о управљању отпадом; - oбавезу да током извођења радова, сагласно важећим пописима о заштити од буке у животној средини, ниво буке и вибрација не сме прећи граничне вредности за радну средину. |
| 14) | Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да, у склау са чланом 99. Закона о заштити природе, обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. |

Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и културног наслеђа

У подручју Плана и у његовој непосредној околини нема непокретних културних добара, ни добара под претходном заштитом.

Ако се у току извођења радова наиђе иа археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Б.5.3. Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи

Заштита ваздуха на подручју Плана се спроводи у циљу спречавања кумулативних ефеката негативних утицаја планираних пројеката са негативним утицајима из окружења. Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју Плана, обухвата мере превенције, мере спречавања и заштите приликом планирања и реализације планираних пројеката, објеката и пратеће инфраструктуре, а који могу представљати потенцијалне изворе емисија у ваздух, укључујући пројекте који се не налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја.

Мере заштите ваздуха:

- планиран је централизован начин загревања/хлађења објекaта;

- препоручено је коришћење еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора енергије и увођење енергетске ефикасности (свих расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење објеката);

- обавезно је обострано/једнострано озелењавање саобраћајница (подизање дрвореда дуж постојећих и планираних саобраћајница);

- обавезно је озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг простора, платоа), садњом дрворедних садница високих лишћара;

- обавезно је озелењавање и репрезентативно уређење слободних и незастртих површина предметне локације и равних кровова надземних објеката, у циљу побољшања микроклиматских услова и смањења загађености ваздуха околног простора;

- при озелењавању користити декоративне аутохтоне врсте, а избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су детерминисане као алергене;

- обавезна је контрола емисија у ваздух на сваком емитеру, у складу са важећом законском регулативом;

- планирани пројекти (производни и други погони), који представљају потенцијалне изворе аерозагађивања, у обавези су да примене најбоље доступне технике и технологије у циљу спречавања и смањења емисије штетних и опасних материја у ваздух и животну средину; за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезне су додатне техничко-технолошке мере, како би се концентрације загађујућих материја свеле на прописане вредности;

- према зонама пољопривредних површина извести заштитни појас од вишередног и вишеспратног растиња (комбинација листопадног дрвећа и жбуња).

Заштита вода, површинских и подземних, спроводити применом мера превенције, мере спречавања и заштите приликом планирања и реализације планираних пројеката, објеката и пратеће инфраструктуре, а који могу представљати потенцијалне загађиваче животне средине, укључујући пројекте који се не налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја.

Мере заштита површинских и подземних вода:

- све активности на планском подручју: радови на уређењу (извођење земљаних и осталих радова), изградња објеката и пратећих садржаја, редовни рад пројеката, радови на одржавању и остале активности, морају да се спроводе искључиво према условима и мерама које обезбеђују заштиту квалитета површинских и подземних вода;

- приликом изградње објеката и пратеће инфраструктуре, градилиште обезбедити тако да се искључи могућност удесних систуација, у складу са Планом уређења градилишта и Планом управљања отпадом од грађења и рушења;

- у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна је хитна санација угрожене локације-одговор на удес, у складу са Планом заштите од удеса;

- обавезно је редовно одржавање и контрола свих уређаја за третман отпадних вода (потенцијално зауљених, технолошких, санитарно фекалних);

- обавезно је постављање уређаја за узорковање, контролу квалитета пречишћених отпадних вода и континуирано мерење количине отпадних вода које се након пречишћавања испуштају у реципијент;

- обавезно је испитивање квалитета отпадних вода пре и после пречишћавања у таложницима сепараторима уља и масти и осталим уређајима за пречишћавање отпадних вода;

- мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши акредитована (овлашћена) лабораторија, у складу са Законом о водама;

- са површина за паркирање и осталих површина на којима се може очекивати појава зауљених атмосферских вода, обавезно је каналисање и третман истих у сепаратору таложнику до захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент (атмосферску канализацију);

- трансформаторска станица мора бити опремљена непропусном танкваном за прихват исцурелог трансформаторског уља у случају хаварије.

Заштита земљишта представља систем праћења квалитета земљишта и његово одрживо коришћење, у складу са важећом законском регулативом из предметне области и спроводи се кроз обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите, приликом коришћења земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта.

Мере заштите земљишта:

- приликом реализације пројеката (изградње објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре) обавезно је управљање свим врстама отпада у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења;

- обавезна је изградња фекалне канализационе мреже, а до тада су као прелазно решење, дозвољене искључиво водонепропусне септичке јаме;

- обавезно је организовано управљање отпадом на подручју Плана.

Заштита од буке и вибрација - Опште мере заштите становништва од буке у животној средини, обухватају акустичко зонирање, односно одређивање акустичких зона, у складу са наменом простора и граничним вредностима индикатора буке у тим зонама. У складу с тим утврђују се:

- тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностима од 50 dB(А) у току дана и 40 dB(А) у току ноћи у којима је забрањена употреба извора буке који могу повисити ниво буке и обухватају: зоне индивидуалног (породичног) становања, зоне и локације спорта и рекреације и зеленила, локације дечијих установа (вртића), туристичке зоне и локације, локације објеката здравства;

- остале зоне – зоне са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке и обухватају: туристичка подручја, индустријске зоне и локације, зоне вишепородичног и индивидуалног (породичног) становања са пословањем, појасеви државних путева и градских саобраћајница, школске зоне, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж магистралних и градских саобраћајница, индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда.

Смањења јачине звука приликом стварања заштитног појаса зеленила               Табела број 7

| ЈАЧИНА ЗВУКА (dB) |  |  | ШИРИНА И ВИСИНА ПОЈАСА, ТИП ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И ВРСТЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Пре појаса | Иза појаса | Разлика |  |
| 76,7 | 69 | 7,7 | Ширина 10 m и висина 5 m, дрворед и жива ограда: Tilia sp, Ligustrum sp. |
| 80 | 74 | 6 | Ширина 11 m и висина 8 m, стабла: Tilia sp. |
| 83 | 75,6 | 7,4 | Ширина 10 m и висина 8 m, дрворед и жива ограда: Tilia sp, Ligustrum sp. |
| 77,7 | 66,1 | 11,6 | Ширина 36 m и висина 12 m, група дрвећа и жбуња. |

Мере заштите од буке и вибрација:

- реализација планираних пројеката (објеката и пратећих садржаја) мора бити у складу са применом антизвучних мера заштите;

- обавезна је примена одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да бука емитована из техничких и других делова објекта (систем за вентилацију и климатизацију, трансформаторске станице и др.) не прекорачује прописане граничне вредности, у складу са 3аконом о заштити од буке у животној средини и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини;

- обавезна је примена грађевинских и техничих мера звучне заштите којима ће се бука у објекту свести на дозвољени ниво, а у складу са важећим стандардом - Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству);

- реализација саобраћајница се мора спровести на начин који обезбеђује добру проточност саобраћаја;

- озелењавање дуж интерних саобраћајница вршити на начин који не умањује видљивост и безбедност саобраћаја (ниско растиње);

- формирати заштитни зелени појас/заштитне баријере (антизвучне баријере) у оквиру планског подручја;

- формирати заштитни зелени појас на границама комплекса планираних пројеката.

Заштита од буке на подручју Плана мора бити интегрални део акустичког зонирања шире просторне целине и спроводиће се у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. Заштита од нејонизујућих зрачења спроводиће се у складу са важећом законском регулативом из предметне области. Нејонизујућа зрачења су електромагнетска зрачења која имају енергију фотона мању од 12,4eV и обухватају:

- ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење (таласне дужине 100-400 nm);

- видљиво зрачење (таласне дужине 400-780 nm);

- инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780 nm - 1 мmm);

- радио-фреквенцијско зрачење (фреквенције 10 kHz – 300 GHz);

- елетромагнетска поља ниских фреквенција (фреквенције 0-10 kHz);

- ласерско зрачење.

Надлежни орган локалне управе је у обавези да врши инспекцијски надзор над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Управљање отпадом се спроводи по прописаним условима и мерама поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима. У складу са планираним пројектом и активностима на планском подручју, може се очекивати настајање следећих врста и категорија отпада: комунални отпад, отпад од грађења и рушења, неопасан и опасан отпад. Управљање отпадом на подручју Плана мора бити део интегралног управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Комунални отпад настајаће као последица редовног рада планираног пројекта, а управљање се мора спроводити контролисано, према дефинисаној динамици, преко надлежног комуналног предузећа. За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање отпадом на подручју Плана, потребно је:

- успоставити сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада преко надлежног комуналног предузећа, у складу са Локалним планом управљања отпадом;

- поставити судове (контејнере, корпе) у изабраном типу објекта за сакупљање отпада уз поштовање принципа примарне селекције отпада;

- микролокације са контејнерима морају бити доступне возилима комуналног предузећа у свим временским условима; поставити судове (контејнере) за сакупљање отпада у зонама и локацијама, у складу са партерним решењем;

- редовно пражњење контејнера и транспорт отпада мора бити у складу са условима надлежног комуналног предузећа.

Отпад од грађења и рушења, који ће настати у фази реализације планираног пројекта, мора бити усклађен са Планом управљања отпадом од грађења и рушења. Отпад од грађења и рушења (вишак земље, остали геолошки и грађевински отпад), на локацији планираног пројекта ће се генерисати у фази припреме терена и фази реализације објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре, односно у фази уређивања локације, изградње објеката, инфраструктуре, инсталација, монтирања опреме.

Са опасаним отпадом (који може настати у току реализације и редовног рада планираног пројекта, пре свега у случају акцидента) поступање мора бити усклађено са Правилником о начину складиштења, обележавања и паковања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 95/24).

Обавезе носиоца пројекта/оператера:

- носилац пројекта/оператер је у обавези да сачини План управљања отпадом и организује његово спровођење;

- да прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година;

- да отпад предаје оператеру које је овлашћен (поседује дозволу за управљање отпадом) ако није у могућности да организује поступање са отпадом;

- врши карактеризацију отпада за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад;

- забрањено је одлагање и спаљивање отпада на локацији пројекта;

- управљање посебним токовима отпада, (истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, флуоросцентне цеви које садрже живу, полихлоровани бифенили и отпад од полихлорованих бифенила (ПЦБ), отпад који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (ПОПс отпад), отпад који садржи азбест, отпадна возила, вршити у складу са законским одредбама и релевантним подзаконским актима;

- управљање и поступање са отпадом из таложника-сепаратора уља и масти, који представља опасан отпад, мора бити усаглашено са одредбама Правилником о начину складиштења, обележавања и паковања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 95/24); тако настали отпад се уступа оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом на даље поступање и третман, уз обавезну евиденцију и документ о кретању опасног отпада; носилац пројекта може поверити чишћење сепаратора оператеру који поседује дозволу за управљање овом врстом отпада;

- на планском подручју није дозвољено депоновање, прерада, рециклажа, спаљивање отпада и отпадних материја.

У циљу контроле квалитета животне средине, односно спречавања негативних утицаја на животну средину и здравље становништва, потребно је спроводити мере заштите животне средине: реализација пројеката (објеката, садржаја и извођење радова) мора садржати инструменте директне заштите животне средине (спречавање и минимизирање потенцијално штетних утицаја и негативних ефеката по животну средину), због чега је обавезно покретање поступка процене утицаја, пред надлежним органом за послове животне средине, за пројекте, радове и објекте који могу утицати на квалитет и капацитет животне средине, у складу са важећом законском регулативом и прописима о процени утицаја на животну средину.

Б.5.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената

Заштита од земљотреса - Планско подручје припада зони 8°MCS скале (односно скале ЕМS-98). Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и кроз трасирање коридора комуналне и техничке инфраструктуре дуж улица и зелених површина на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

Заштита од пожара - У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани објекти треба да се реализују према важећим законским прописима из oбласти заштите од пожара.

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају несметано кретање ватрогасних возила.

Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за заштиту од пожара.

Заштита од поплава – С обзиром на то да у подручју планиране радне зоне долази до плављења приликом појаве великих вода, предвиђени су регулациони радови на деоници постојећег водотока.

Пошто предметни простор није безбедан са аспекта заштите од великих вода, при изради техничке документације планираних објеката, неопходно је предвидети одговарајућу заштиту предметног подручја и објеката од наиласка – утицаја великих вода, односно одговарајућу одбрану од поплава (уз примену свих мера предвиђених законским прописима из наведене области).

Б.5.5. Урбанистичке мере за прилагођавање потребама одбране земље

У планском подручју нема услова и захтева за потребе прилагођавања потребама одбране земље.

Б.6. Стандарди приступачности

Обавезна је примена важећих прописа који се односе на услове којима се површине и објекти чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности.

Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње

Мере енергетске ефикасности смањују потрошњу свих врста енергије у насељима и зградама, уз смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије.

Приликом изградње објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности, у складу са важећом законском регулативом.

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

| В.1. | Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена |
| --- | --- |

Дозвољена је изградња индустријских и производних објеката, пословно-производних објеката, пословно-комерцијалних објеката, сервиси, изложбени простор, складишта, магацини, као и помоћних и осталих објеката у функцији главног објекта - портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, типске трансформаторске станице, објекти за смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне септичке јаме/ или био-јаме / или ППОВ одговарајућег капацитета (као прелазно решење до прикључења на канализациону мрежу), ретензије, бунари, резервоари, ограде и др.

Није дозвољена изградња стамбених објекта. Изузетно, могућа је изградња пословних апартмана, максимално две јединицe (једна за чувара и једна за пословну посету, укупно до 150 m² бруто грађевинске површине) који се позиционирају у оквиру административно-управног дела, без могућности одвајања у посебном објекту.

В.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, које се приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.

Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта у складу са овим Планом, правилима грађења (индекс заузетости земљишта) и техничким прописима.

Грађевинска парцела мора да има обезбеђен директан приступ на јавну саобраћајну површину.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле:

- минимална и максимална површина парцеле: одговарају земљишту у обухвату Плана, које је намењено за индустрију и производњу.

За грађење, односно постављање инфраструктурних електроенергетских и електронских објеката или уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене овим планским документом за одређену намену, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као решен приступ јавној саобраћајној површини, признаје се и уговор о праву службености пролаза са власником послужног добра.

В.3. Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границом грађења (односно прописаним удаљењем од граница суседних парцела).

Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.

Надземни инфраструктурни објекти се смештају унутар зоне дефинисане за грађење.

У простору између регулационе и грађевинске линије (поред улица у надлежности локалне управе), могу се поставити портирница, за контролу улаза/излаза и надстрешница за путничка возила, као и подземни инфраструктурни објекти. Такође, у простору између грађевинске и регулационе линије се могу градити објекти нискоградње (противпожарни пут, интерна саобраћајница, паркинг простор и сл.).

У простору између регулационе и грађевинске линије (поред аутопута Е-75), могу се поставити подземни инфраструктурни објекти. У заштитном појасу аутопута Е-75 може се градити противпожарни пут и интерна саобраћајница, на растојању не ближем од 20 m од путне парцеле аутопута Е-75.

Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели, а објекти могу бити више повучени ка унутрашњости грађевинске парцеле.

Међусобна удаљеност објеката на истој грађевинској парцели утврђује у складу са условима противпожарне заштите, али растојање не може бити мање од 4,0 m.

Објекти се граде као слободностојећи, с тим што је дозвољено вршити спајање два или више независних објеката, у складу са технолошким захтевима.

Испади на објекту (еркери, надстрешнице и слично) не могу прелазити грађевинску линију, поред улица у надлежности локалне управе, више од 1,60 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална пројекција испада на објекту се мора налазити на прописаној удаљености од граница грађевинске парцеле (граница грађења).

Положај објекта у односу на границе парцеле: мин. 5,0 m.

В.4. Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи до 80% (укључујући и све надземне објекте, али и све застрте површине – интерне саобраћајнице, платои, паркинг простор, тротоари и др.).

В.5. Највећа дозвољена спратност објекта

Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката.

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно бочној граници парцеле.

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Кота пода код пословних, индустријских и производних објеката је максимално 0,20 m виша од коте тротоара.

Највећа дозвољена спратност објекта износи:

- индустријски, производни објекти и складишни објекти: приземље са технолошки потребном висином;

- административни део, пословни објекти: до П+2;

- помоћни објекти: до П.

В.6. Услови за изградњу других објекaта на истој грађевинској парцели

Дозвољена је изградња и других објеката исте или компатибилне намене, уз поштовање свих прописаних параметара утврђених овим Планом. У случају да се гради више објеката на грађевинској парцели/комплексу, обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике.

| В.7. | Услови и начин обезбеђивања приступа парцели, простора за паркирање возила, нивелациони радови и ограђивање |
| --- | --- |

Обезбеђивање приступа парцели

Грађевинска парцела мора имати један колски прилаз. Приступ паркинг простору мора бити из парцеле, а не са јавне саобраћајне површине.

Паркирање возила

Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2005 од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,70 m) и положају у близини улаза у објекте, у складу са важећим правилником о техничким стандардима приступачности.

За озелењавање отворених паркинг простора, препоручује се да се користити лишћарско дрвеће које има уску и пуну крошњу (нпр. Crataegus monogyna stricta, Acer platanoides Columnare, Acer platanoides erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и слично), по моделу да се на три паркинг места планира по једно дрво.

Паркинг за теретна возила пројектовати од савремених коловозних конструкција, уз претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног нивоа.

Нова изградња или грађевинске интервенције којима се обезбеђује нови користан простор, условљене су обезбеђењем потребног броја паркинг места, у зависности од намене објекта, који се мора обезбедити на сопственој грађевинској парцели.

Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места:

- производни, индустријски и складишни објекат, 1ПМ на 200 m² корисног простора;

- комерцијални, пословни објекат, 1ПМ на 100 m² корисног простора.

На најмање једном ПМ за путничка возила мора бити омогућено пуњење електричних возила.

Одводњавање површинске воде, нивелациони радови

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.

Ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинске парцеле за индустријске/привредне, радне/пословне објекте, складишта и слично, могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом, висине до 2,20 m. По граници парцеле, до аутопута Е-75, ограда мора бити транспарентна.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

В.8. Услови за прикључење на мрежу комуналне и техничке инфраструктуре

Реализовати према правилима из одељка Б.3.2. и условима надлежних институција, издатим у оквиру обједињене процедуре.

В.9. Услови за фазност изградње, партерно уређење и зелене површине на парцели

Дозвољена је фазна реализација на парцели, до реализације максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано функционисање у смислу саобраћајног приступа, паркирања, уређења слободних и зелених површина и задовољење инфраструктурних потреба.

Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да опслужује све планиране објекте и кружни ток за возила посебне намене (ватрогасна и сл.). У оквиру парцеле противпожарни пут не може бити ужи од 3,5 m за једносмерну комуникацију, односно 6,0 m за двосмерну комуникацију.

Застор на паркинг простору за путничка возила може бити од префабрикованих елемената (бетон-трава,, при чему се не може узети у обрачун прописаних зелених површина у директном контакту са тлом), а у циљу озелењавања паркинг површина и пропуштање атмосферских вода.

На парцели обезбедити прописани проценат незастртих зелених површина, које се реализују на слободном земљишту, без подземних етажа. У обрачун зелених површина не улазе зелени кровови, вертикално зеленило, као ни застрте површине парцеле.

При одабиру зеленила препоручује се аутохтона дендрофлора и то врсте најбоље прилагођене локалним педолошким и климатским условима, без употребе алергених и инвазивних врста.

На грађевинској парцели обезбедити минимално 20% зелених површина у директном контакту са тлом.

В.10. Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

Након изградње објекта предвиђених овим Планом, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта, као и промена намене или замена постојећег објекта новим објектом.

Код доградње објекта, обавезно је поштовање прописаних правила грађења у овом Плану.

В.11. Правила за архитектонско обликовање објеката

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих елемената, укључујући и готове монтажне хале).

Кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом кровног покривача.

Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале) свих објеката у оквиру радног комплекса.

Испред главне фасаде објеката (према јавној површини, саобраћајнице у надлежности локалне управе) могуће је постављати јарболе и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај, а висине макс. 10,0 m.

У циљу заштите орнитофауне, није дозвољено коришћење јаких светлосних извора (рекламни ротирајући рефлектори, ласери и слично) усмерених ка небу.

В.12. Инжењерскогеолошки услови

При изради техничке документације, неопходно је спровести детаљнија инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања према важећој законској регулативи, у којој ће се дефинисати начин темељења објеката и остали услови.

| В.13. | Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса |
| --- | --- |

Планом нису одређене локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта или спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса.

Пре/парцелацију грађевинске парцеле јавне намене спровести у надлежном РГЗ/СКН на основу “Плана грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење” из овог Плана и пројекта геодетског обележавања.

Формирање грађевинских парцела за површине остале намене врши се израдом пројекта парцелације/препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) или путем елабората геодетских радова.

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са прописима о планирању и изградњи, овај План представља плански основ за издавање одговарајућих аката, у складу са законом и за формирање грађевинских парцела за јавне и остале намене.

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Д.1. Садржај графичког дела

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:

| 1. | Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја............................................................................................. | 1:1000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата.................................... | 1:1000 |
| 3. | Планирана намена површина у оквиру планског обухвата.................................. | 1:1000 |
| 4. | Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима......... | 1:1000 |
| 5. | План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење........ | 1:1000 |
| 6. | План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом............................... | 1:1000 |

Саставни део овог Плана су и:

- Прилог бр. 1. - Списак координата тачака које дефинишу границу обухвата плана;

- Прилог бр. 2. - Списак координата нових граничних детаљних тачака,

које  дефинишу  регулациону линију.

Д.2. Садржај документационе основе Плана

Саставни део овог Плана је документациона основа, која садржи:

- одлуку о изради планског документа;

- изводе из планске документације ширег подручја;

- прибављене податке и услове надлежних институција;

- прибављене и коришћене геодетске подлоге;

- извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;

- мишљења надлежних институција и органа;

- другу документацију.

ПРЕДСЕДНИЦА

Мирела Раденковић

Образложење

Општина Лапово је на својој седници од 10.06.2024.г. донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Синофарм – део радне зоне 3 у Лапову“, Сл.гласник Општине Лапово“ бр.7/24).

Решењем овог одељења бр.001182149 2024 08233 004 006 351 075 од 09.04.2024.г. одређено је да се не ради Стратешка процена утицаја на животну средину овог Плана.

Обрађивач израде Плана је Привредно друштво  „Архиплан“ Аранђеловац.

Обрађивач израде овог Плана је 02.07.2022.г. доставио овом одељењу материјал за рани јавни увид.

Ово одељење је организовало рани јави увид тако што је објавило оглас о излагању на рани јавни увид наведеног Плана, у дневним новинама „Новости“ од 10.07.2024.г. Рани јавни увид је трајао 15 дана, почев од 10.07.2024.г. закључно са 24.07.2024.г.

Материјал и оглас о раном јавном увиду био је постављен и на интернет станици Општине Лапово.

Заинтересована правна и физичка лица могла су да поднесу примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања јавног увида.

У току трајања раног јавног увида није било пристиглих примедби.

83. седница Комисије за планове одржана је 23.08.2024.г., на којој је разматран овај извештај, а комисија за планове СО Лапово је на седници донела Закључак којим даје смернице обрађивачу за даљи рад на изради нацрта планског документа.

Обрађивач израде овог Плана је 12.03.2025.г. доставио овом одељењу нацрт Плана за стручну контролу пре јавног увида.

85. Седница Комисије за планове одржана је 24.03.2025.г., на којој је био разматран нацрт Плана.

Седници Комисије за планове су присуствовали: Наташа Ивановић, дипл.инж.арх., председник, Весна Голубовић, дипл.инж.грађ., заменик председника Комисије, Лазаревић Срето, дипл.инж.грађ., члан, Милан Миловановић, дипл.инж.арх., члан, Ковачевић Жељко, дипл.инж.пр.пл., члан, Ђуровић Вук, дипл.инж.арх.,члан, и Оливера Илић, дипл.инж.арх., члан. Седници нису присуствовали, Петровић Иван, дипл.ел.инж., члан и др Дејан Ђорђевић, дипл.пр.пл., члан, као и Крстић Милан, маст.инж.арх., помоћник председника Општине Лапово.

Седници комисије је присуствовао и секретар Петровић Момчило, дипл.правник, који је био и у својству записничара.

Комисија донела Закључак да је Нацрт Плана урађен у складу са ПГР-ом Лапова и важећим законским прописима и Правилницима, тако да може ићи у процедуру јавног увида.

Процедуру оглашавања и стављања на јавни увид Нацрта Плана спровешће надлежни орган општинске управе Лапово.

Нацрт Плана детаљне регулације „Синофарм – део Радне зоне 3 у Лапову“ објављен је у дневним новинама „Новости“ од 09.04.2025.г., на сајту Општине Лапово и огласној табли у згради Општине Лапово, а јавни увид је трајао од 09.04.2025.г. закључно са 08.05.2025.г.

У току трајања јавног увида није било пристиглих писаних примедби на Нацрт Плана.

Јавна седница Комисије за планове СО Лапово, (86 седница), после јавног увида, одржана је 15.05.2025.г. са почетком у 15 сати. Седници су присуствовали: председник Комисије Наташа Ивановић, дипл.инж.арх., Весна Голубовић, дипл.инж.грађ. заменик председника, Вук Ђуровић, дипл.инж.арх., члан, др Дејан Ђорђевић, дипл.пр.планер, члан, Срето Лазаревић, дипл.инж.грађ., члан и Жељко Ковачевић, дипл.инж.пр.пл.,члан. Седници нису присуствовали, Иван Петровић, дипл.инж.ел., члан, Милан Миловановић, дипл.инж.арх., члан, и Оливера Илић, дипл.инж.арх., члан. Седници Комисије су присуствовали и Петровић Момчило, дипл.правник, секретар Комисије, Владимир Михајловић, дипл.правник, начелник општинске ураве Лапово и представници обрађивача Плана Драгана Бига, дипл.инж.арх., одговорни урбаниста и Јасмина Продановић, стручни сарадник.

Пошто није било примедби Комисија предлаже да се даље ради у затвореној седници, на којој Комисија одлучује и даје своје мишљење о Нацрту Плана.

Затворена седница Комисије за планове СО Лапово одржана је истог дана, на истој седници од 15.05.2025.г. са почетком у 15 сати и 30 минута, у оквиру 4. тачке дневног реда. Седници су присуствовали: председник Комисије Наташа Ивановић, дипл.инж.арх., Весна Голубовић, дипл.инж.грађ. заменик председника, Вук Ђуровић, дипл.инж.арх., члан, др Дејан Ђорђевић, дипл.пр.планер, члан, Срето Лазаревић, дипл.инж.грађ., члан и Жељко Ковачевић, дипл.инж.пр.пл.,члан. Седници нису присуствовали, Иван Петровић, дипл.инж.ел., члан, Милан Миловановић, дипл.инж.арх., члан, и Оливера Илић, дипл.инж.арх., члан. Седници Комисије су присуствовали и Петровић Момчило, дипл.правник, секретар Комисије, Владимир Михајловић, дипл.правник, начелник општинске ураве Лапово и представници обрађивача Плана Драгана Бига, дипл.инж.арх., одговорни урбаниста и Јасмина Продановић, стручни сарадник.

Ивановић Наташа, дипл.инж.арх., председник Комисије за планове, константује да није било примедби на Нацрт Плана. После отворене дискусије, Комисија је једногласно донела Закључак којим даје позитивно мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације „Синофарм-део Радне зоне 3 у Лапову“,  финансијера Привредног друштва „Синофарм“ д.о.о. Стара Пазова, са напоменом да Нацрт Плана може ићи у даљу процедуру по добијеним мишљењима-сагласност, на Нацрт Плана у роковима у складу са Законом и са обавезом обрађивача да поступи по примедбама носиоца јавних овлашћења који дају сагласност на Нацрт овог Плана.

Обрађивач Плана је дана 06.06.2025.г. доставио кориговани Нацрта Плана са прибављеним сагласностима на Нацрт, тако да су испуњени услови да Нацрт Плана иде у процедуру доношења од стране Скупштине општине Лапово.				На основу наведеног донет је план као у тексту.